İVME SENSÖRÜ

İÇİNDEKİLER

1.Temel Sistem Özeti…………………………………………………………………………………………………………… 2

2.Gerekli Bileşenler……………………………………………………………………………………………………………… 2

3.Elektronik Devre Şeması (Fritzing) Ve Pin Bağlantıları………………………………………………………. 3

4.Proteus Devre Şeması………………………………………………………………………………………………………. 4

5.TincerCad devre Şeması……………………………………………………………………………………………………. 4

6.Önemli Noktalar……………………………………………………………………………………………………………….. 5

1

İVME SENSÖRÜ

1.Temel Sistem Özeti

MPU 6050 akıllı saatler, denge robotları, hava araçları, gimball gibi birçok araçta kullanılar bir sensördür.3 eksen Accelerometre ve 3 eksen Jiroskop olan IMU sensördür. IMU, Atalet Ölçüm Birimi anlamına gelir. Accelerometre (İvme Ölçer), piezoelektrik etkisi ile çalışır. Bu etki br malzemenin üzerine uygulanan mekanik etkinin elektriğe dönüştürülmesidir.MPU 6050 de makenik kuvvet yer çekimi kuvvetidir. Jiroskop, açısal hızı ölçmek için ya da açısal hızı korumak için kulanılır.

2.Gerekli Bileşenler

- Arduino UNO

- MPU 6050

- Jumper kablo

- Breadboard

2

İVME SENSÖRÜ

3.ELEKTRONİK DEVRE ŞEMASI (FRİTZİNG) VE PİN BAĞLANTILARI

MPU 6050 I2C protokolünü kullandığı için sensördeki SDA pini Arduino’daki SDA (A4) pinine, SCL pini Arduino’daki SCL (A5) pinine takılır. VCC, 5V’a ; GND, GND pinine takılır.

Sensördeki pinler;

INT(interrupt): Dijital çıkış pinidir.

AD0: I2C adres pinidir.

XCL: Yardımcı Seri Saat pimi. Bu pin, diğer I2C arayüzü etkin sensörlerin SCL pinini MPU-6050'ye bağlamak için kullanılır.

XDA: Yardımcı Seri Veri pini. Bu pin, diğer I2C arayüzü etkin sensörlerin SDA pinini MPU-6050'ye bağlamak için kullanılır.

SCL: Seri Saat pimi. Bu pini mikrodenetleyicilerin SCL pinine bağlayın.

SDA: Seri Veri pini. Bu pini mikrodenetleyicilerin SDA pinine bağlayın.

GND: Topraklama pimi. Bu pimi toprak bağlantısına bağlayın.

VCC: Güç kaynağı pimi. Bu pimi +5V DC kaynağına bağlayın.

3

İVME SENSÖRÜ

4.PROTEUS DEVRE ŞEMASI

5.TİNCERCAD DEVRE ŞEMASI

4

İVME SENSÖRÜ

6.ÖNEMLİ NOKTALAR

Proteus’da PCB Kılıfı ve Kompanent Yapımı

Öncelikle PCB kılıfı yapılacak kompanentin datasheetindeki PCB kılıf incelemesi yapılır. Orada belirtilen ölçüler baz alınarak pinler için bir çizim yapılır. Ya da datasheet incelemesi yapıldıktan sonra sensöre uygun Connectors kısmından hazır konnektör seçilir.

5

İVME SENSÖRÜ

Çözümüm

SnepEDA sitesinden Proteus 8.9 ve üzeri sürümleri için olan sensörün yeni halini buldum ve zip doyası olarak indirip Proteus kütüphanesine ekledim.

TincerCad Şema yapımı

TincerCad’de her parça olmağı için orada da hem kendimiz çizebiliriz hem de başkalarının hazır yaptığı malzemeleri kendi çalışmalarımızda kullanabiliriz.

6

İVME SENSÖRÜ

REFERANSLAR

https://www.robimek.com/mpu6050-ivme-ve-gyro-sensoru-kullanimi/

https://www.mobilhanem.com/arduino-ivmeolcer-ve-jiroskop-sensoru-mpu6050-kullanimi/

https://www.serkanhoca.org/2017/11/arduino-ve-mpu6050-ivme-sensoru_31.html

https://www.youtube.com/watch?v=VjgXDqxNW50&ab_channel=BURAKKARAMAN

http://www.elektrobot.net/arduino-ile-interrupt-kullanimi-ve-uygulamalari/

https://www.tasarimkodlama.com/arduino/arduino-define-ve-const-farki/

http://www.ibrahimcayiroglu.com/Dokumanlar/MekatronikProjeUygulamasi/Denge_Robotu-Kagan_Zorluoglu-Kadir_Sevinc.pdf

https://learn.sparkfun.com/tutorials/using-opensegment/i2cspi-communication

https://buraktahtacioglu.blogspot.com/2016/02/arduino-ile-gyroscope-ve-accelerometer.html

https://www.projehocam.com/urun/arduino-kendini-dengeleyen-robot/

https://www.arduino.cc/reference/tr/language/functions/communication/serial/begin/

https://www.youtube.com/watch?v=MyJpZPRmHSQ&t=334s&ab_channel=Robolink

https://www.robimek.com/processing-opencv-ile-yuzunuzu-takip-eden-pantilt-kamera-projesi/

https://gelecegiyazanlar.turkcell.com.tr/konu/egitim/arduino-401/arduino-ile-imu-kullanimi

https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/communication/wire/begintransmission/

https://www.elektrikport.com/universite/arduino-i2c-haberlesme-nedir/23313#ad-image-0

https://www.youtube.com/watch?v=oxN3KAcVdjw&ab_channel=KubilaySezen

https://www.youtube.com/watch?v=Gr_uDTXNRoI&t=82s&ab_channel=AzBilgi

https://www.electronicwings.com/sensors-modules/mpu6050-gyroscope-accelerometer-temperature-sensor-module

https://learn.adafruit.com/mpu6050-6-dof-accelerometer-and-gyro/pinouts

https://www.muhendisbeyinler.net/jiroskop-nedir/

https://www.snapeda.com/home/

https://github.com/dilek-erbey/dilek-erbey/blob/main/denge%20robotu

https://www.arduino.cc/reference/tr/language/functions/communication/serial/begin/

https://learn.sparkfun.com/tutorials/using-opensegment/i2cspi-communication

http://ozenozkaya.com/blog/?p=186

https://koddefteri.net/arduino/ileri-arduino-dersleri/arduino-wire-kutuphanesi-ile-i2c-haberlesme.html

7